# 성수역 태그리스 게이트 분리 배치 최적화

시뮬레이션 파라미터 및 방법론 정리 (v5)

작성일: 2026-03-20

# 1. 시뮬레이션 개요

본 시뮬레이션은 서울 지하철 2호선 성수역 2F 대합실(서쪽 50m 구간)의 보행자 흐름을 재현한다. JuPedSim의 Collision-Free Speed Model V2 (CFSM V2)를 사용하며, 개별 보행자의 게이트 선택 의사결정과 서비스 시간을 모델링한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 도구 | JuPedSim (Python) |
| 보행 모델 | CollisionFreeSpeedModelV2 (CFSM V2) |
| 시뮬레이션 시간 | 300초 (5분) |
| 시간 간격 (dt) | 0.05초 |
| 대합실 크기 | 50m × 25m (서쪽 절반) |
| 게이트 수 | 7개 |

# 2. 기하구조 (seongsu_west.py)

AnyLogic 도면 기반으로 좌표를 추출하여 JuPedSim Shapely 기하구조로 변환하였다. 게이트 배리어는 시뮬레이션 기하구조에서 제외하고 시각화에서만 표시한다. 이는 CFSM의 벽 반발력이 모든 기하구조에 동일하게 적용되어, 좁은 게이트 통로(0.55m)에서 보행자가 벽에 밀착하는 비현실적 행동을 방지하기 위함이다.

| 요소 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대합실 | 50m × 25m | x=동서, y=남북 |
| 게이트 x좌표 | 12.0m | 배리어 시작 |
| 게이트 통과 길이 | 1.5m | x방향 |
| 게이트 통로 폭 | 0.55m | y방향, 실측 |
| 게이트 칸막이 폭 | 0.30m | y방향 |
| 계단 위치 | x=3.0m | 상단: y=15~18, 하단: y=8~11 |
| 출구 위치 | x=26~29m | 상단: y=24, 하단: y=3 |
| 비통행 구조물 | x=30~48m | 상단: y=16~24, 하단: y=3~11 |

# 3. 보행 모델 파라미터 (CFSM V2)

Collision-Free Speed Model V2는 속도 기반 미시적 보행 모델로, 에이전트별 파라미터를 개별 설정할 수 있다. 원 논문: Tordeux et al. (2015) "Collision-Free Speed Model for Pedestrian Dynamics" (arXiv:1512.05597)

| 파라미터 | 변수명 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보행자 반경 (l) | radius | 0.225m | Weidmann, 1993 |
| 희망속도 (v0) | desired_speed | N(1.34, 0.26) m/s | Weidmann, 1993 |
| 시간간격 (T) | time_gap | 1.06s (대기열: 0.5s) | Tordeux et al., 2015 |
| 타인 반발 강도 (a) | strength_neighbor | 8.0 | JuPedSim default |
| 타인 반발 범위 (D) | range_neighbor | 0.1m | JuPedSim default |
| 벽 반발 강도 | strength_geometry | 5.0 | JuPedSim default |
| 벽 반발 범위 | range_geometry | 0.02m | JuPedSim default |
| 대기열 time_gap | time_gap (queue) | 0.5s | 게이트 5m 이내 적용 |

* time_gap: 게이트 5m 이내에서는 0.5s로 감소시켜 대기열에서 바짝 붙어 서는 심리를 반영한다.

# 4. 도착 모델 (열차 군집)

보행자를 균일하게 생성하지 않고, 열차 도착 시 한꺼번에 쏟아지는 군집(Platoon) 형태의 도착 모델을 사용한다.

| 파라미터 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 열차 도착 간격 | 180초 | 2호선 피크시 약 2.5~3분 |
| 하차 인원/회 | Poisson(40) | 서쪽 계단 이용분 |
| 계단 분산 시간 | ¦N(7.5, 3.75)¦초 | 정규분포 절대값 |
| 첫 열차 도착 | 5초 |  |

큐잉 이론 검증: 게이트 1개당 최대 처리 용량 C = 1/Ts ≈ 0.66명/s. 7개 게이트 총 용량 ≈ 4.6명/s. 열차 1회 하차 40명이 15초에 분산 도착하면 피크 도착률 ≈ 2.7명/s < 4.6명/s → 해소 가능.

# 5. 게이트 선택 모델 (Multinomial Logit)

## 5.1 효용함수

U(i) = beta_dist × dist(i) + beta_queue × queue(i)

| 변수 | 설명 | 값 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| beta_dist | 거리 민감도 계수 | -0.25 | Haghani & Sarvi, 2016 |
| beta_queue | 대기열 민감도 계수 | -0.3 | Haghani & Sarvi, 2016 |
| dist(i) | 보행자→게이트i 유클리드 거리 | (m) |  |
| queue(i) | 게이트i에 배정된 대기 인원 | (명) | 배정 기반 전수 카운트 |

## 5.2 선택 확률

P(i) = exp(U(i)) / sum(exp(U(j))),  j = 시야 내 게이트

시야 반경(VISION_RADIUS) = 8.0m. 시야 밖 게이트는 선택 불가.

## 5.3 밀도 측정 방식

기존: 게이트 앞 3m×1m 영역 내 물리적 위치 기반 카운트 → 대기열 과소 측정 문제.
개선: 해당 게이트에 "배정된" 전체 미통과 에이전트 수 → 빈 게이트 정확 감지, 균등 분산 달성.

## 5.4 선행연구 파라미터 범위

Haghani & Sarvi (2016) "How Simple Hypothetical-Choice Experiments Can Be Utilized to Learn Humans' Navigational Escape Decisions":
  - beta_dist: -0.21 ~ -0.31 (Revealed Choice 기준)
  - beta_queue (congestion): -0.14 ~ -0.60
  - Hypothetical에서는 대기열 가중치가 거리의 약 2배

# 6. 다단계 의사결정 모델

## 6.1 관성 (Inertia / Switching Cost)

경로 변경 시 전환 비용(C_switch)을 적용한다:

  경로 변경 조건: U(new) > U(current) + C_switch

  C_switch = 1.5

새 게이트의 효용이 현재 게이트 + 전환비용보다 높아야 변경. 이는 0.5초마다 게이트를 바꾸는 핑퐁 효과(Oscillation)를 방지한다.

## 6.2 Lock-in (경로 잠금)

게이트까지 거리 < 3.0m → 경로 변경 비활성화.
실제로 줄에 합류한 후에는 옆줄이 빨라도 자기 줄을 유지하는 심리 반영.

## 6.3 재평가 주기

3.0초 간격으로 재평가. Liao et al. (2017) 연구에서 전체 보행자의 0~7.5%만 경로를 변경한다는 결과에 기반.

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| C_switch | 1.5 | 전환 비용 (관성) |
| LOCK_IN_DISTANCE | 3.0m | 경로 잠금 거리 |
| REROUTE_INTERVAL | 3.0초 | 재평가 주기 |
| 참고 | Liao et al., 2017 | 경로 변경 비율 0~7.5% |

# 7. 서비스 시간 모델 (게이트 통과)

서비스 시간: Lognormal(mu=0.35, sigma=0.35)
  → 평균 약 1.5초, 범위 [0.8, 5.0]초 클리핑

선행연구 참고:
  - 베이징 지하철 NFC: 남성 무짐 2.91s, 여성 3.03s (Yang et al.)
  - 한국 교통카드: 접촉 시간이 짧아 ~1.5s 적용

게이트 구간(x=11.8~13.7) 진입 시:
  1. desired_speed → 0.3 m/s (감속하며 카드 탭)
  2. 서비스 시간 경과 후 → 원래 속도 복원

대기열 제어:
  - 게이트 사용 중(다른 에이전트 서비스 중) → 뒤에서 speed=0 정지 대기
  - 게이트 비어있음 → 정상 속도로 진입

# 8. 3단계 경로 시스템

JuPedSim의 Journey/Stage 시스템을 활용한 3단계 경로:

  1단계 - 접근 (Approach): Waypoint(x=8.0, gate_y), 반경 1.0m
    → 게이트 y좌표로 정렬, 같은 줄로 합류

  2단계 - 게이트 입구: Waypoint(x=12.0, gate_y), 반경 0.4m
    → 좁은 반경으로 한 줄 대기 형성

  3단계 - 게이트 통과 후: Waypoint(x=15.5, gate_y), 반경 1.0m
    → 출구(상단/하단)로 이동, 퇴장

# 9. 주요 수정 이력 (v1 → v5)

| 버전 | 변경 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| v1→v2 | 기본 Queue stage 사용 | 대기열이 로봇처럼 고정 위치에 서는 비현실적 행동 → Waypoint + 속도 제어로 전환 |
| v2→v3 | Guide rail(물리적 가이드) 추가 | 보행자가 가이드 레일에 갇혀 부자연스러운 움직임 → 가이드 레일 완전 제거 |
| v3→v4 | CollisionFreeSpeedModel → V2 | 에이전트별 파라미터 설정 필요 → CFSM V2로 전환, 선행연구 기반 캘리브레이션 |
| v4→v5(도착) | 균일 생성 → 열차 군집 모델 | 생성률 > 처리용량으로 대기열 무한 증가 → 포아송 분포 군집 도착으로 변경 |
| v4→v5(선택) | 임의 파라미터 → 선행연구 기반 | beta_dist=-0.5, beta_queue=-2.0 → Haghani & Sarvi 기반 -0.25, -0.3 |
| v4→v5(핑퐁) | 매 0.5초 재평가 → 다단계 의사결정 | 1,816회 경로변경 → 관성+Lock-in+3초 재평가로 4~38회 |
| v5(벽비비기) | 배리어를 기하구조에 포함 | 벽 반발력이 동일하여 보행자가 게이트 벽에 밀착 → 배리어를 기하구조에서 제외, 코드로 제어 |
| v5(밀도) | 공간 기반 밀도 측정 | 게이트 앞 3m만 측정하여 빈 게이트 미감지 → 배정 기반 전수 카운트로 변경 |

# 10. 참고문헌

Weidmann, U. (1993). Transporttechnik der Fussgänger. ETH Zürich.

Tordeux, A. et al. (2015). Collision-Free Speed Model for Pedestrian Dynamics. arXiv:1512.05597.

Haghani, M. & Sarvi, M. (2016). How Simple Hypothetical-Choice Experiments Can Be Utilized to Learn Humans' Navigational Escape Decisions. PLoS ONE.

Liao, W., Wagoum, A.K. & Bode, N.W.F. (2017). Route choice in pedestrians: determinants for initial choices and revising decisions. J. Royal Society Interface, 14(127).

Yang, X. et al. (2025). Fuzzy-theory-based Social Force Model for Simulating Pedestrian Choice of Ticket Gates. Chinese Physics B.

Helbing, D. & Molnár, P. (1995). Social Force Model for Pedestrian Dynamics. Physical Review E.