# 우이신설선 개찰구 실측 데이터 수집 계획서

서울시립대학교 교통공학과 박필진

작성일: 2026. 4. 14.

# 1. 조사 개요

## 1.1 연구 배경

본 촬영 조사는 서울시립대학교 교통공학과 졸업설계 연구 「지하철 태그리스 개찰구 도입 과도기의 게이트 운영 방안」의 일환으로 수행된다. 본 연구는 지하철 개찰구의 태그리스 전환이 진행되는 과도기 상황에서 발생할 수 있는 보행 흐름의 변화와 병목 현상을 분석하고, 이를 완화할 수 있는 게이트 운영 전략을 도출하는 것을 목적으로 한다.

연구 방법으로는 JuPedSim 기반의 미시적 보행 시뮬레이션을 사용하며, 시뮬레이션이 현실의 보행 행태를 충분히 모사하기 위해서는 아래 두 가지 파라미터에 대한 국내 실측값이 필요하다.

태그리스 개찰구 통과 시간 — 국내외 문헌에 실측 데이터가 보고되지 않음

한국 지하철 환경에서의 보행 속도 분포 — 국제 문헌 대부분 독일·중국 기반

이에 본 조사는 국내에서 태그리스 개찰구가 실제 운영 중인 우이신설선의 북한산보국문역에서 단시간 영상 촬영을 통해 상기 파라미터의 실측값을 확보하고자 한다.

## 1.2 조사 목적

태그리스 및 태그 개찰구의 통과 시간 분포를 영상 기반으로 실측

개찰구 전·후 구간의 자유보행 속도 분포 실측

첨두·비첨두 시간대 보행 밀도 및 대기행렬 형성 패턴 파악

태그리스 이용 혼입률(전체 이용자 중 태그리스 사용 비율)의 시간대별 변화 확인

# 2. 촬영 대상 역 선정

## 2.1 선정 기준

태그리스 개찰구가 실제 상용 운영 중일 것 (우이신설선 12개역 해당)

환승역이 아닌 단독역 — 게이트 구조가 단순하고 보행류 방향이 명확

첨두 시간대에 대기행렬 형성이 관찰 가능한 수준의 이용자 수

촬영 장비 거치가 가능한 구조물(표지판, 천장 거치대 등)이 존재할 것

## 2.2 선정 결과: 북한산보국문역 (우이신설선 S118)

우이신설선 13개역 중 승하차 인원이 가장 많은 단독역으로서, 2023년 9월 이후 BLE 기반 태그리스 게이트가 상용 운영되고 있다. 환승역이 아니므로 개찰구 구조가 단순하고 이용자의 보행 방향이 명확하여 본 연구의 실측 조건에 가장 부합한다.

◌ 예비역: 정릉역 — 북한산보국문역 현장 여건 불가 시 대체

# 3. 촬영 일정

첨두 시간대와 비첨두 시간대의 보행 파라미터를 비교할 수 있도록 동일 일자 내 두 시간대를 모두 촬영한다. 우천 또는 현장 여건 문제로 촬영이 불가능한 경우에 대비하여 다음 날을 예비일로 확보한다.

| 구분 | 날짜 | 시간대 | 촬영 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 현장답사 | 2026. 4. 22. (화) | 10:00 ~ 12:00 | 장비 거치 위치 확인, 바닥 타일 실측, 역무실 협조 재확인 |
| 본 촬영 (첨두) | 2026. 4. 24. (목) | 07:30 ~ 09:00 | 출근 시간대 대기행렬 및 게이트 통과 행태 수집 |
| 본 촬영 (비첨두) | 2026. 4. 24. (목) | 14:00 ~ 15:30 | 자유보행 속도 기준값 확보 |
| 예비일 | 2026. 4. 25. (금) | 동일 시간대 | 우천/현장 여건 불가 시 대체 |

# 4. 사전 현장답사 계획 및 결과

본 촬영에 앞서 사전 현장답사를 실시하여 다음 사항을 확인한다. 사전답사의 목적은 촬영 장비의 설치 위치를 미리 결정하여 본 촬영 시 보행 동선을 방해하지 않도록 하고, 개인정보 보호 측면에서 문제될 소지가 없는 촬영 각도를 확보하기 위함이다.

## 4.1 사전답사 확인 항목

| 확인 항목 | 세부 내용 | 완료 여부 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 거치 위치 | 탑다운 촬영용 상부 구조물(표지판·천장 거치대), 대각선 촬영용 삼각대 설치 공간 확보 | □ |
| 보행 동선 저해 여부 | 삼각대 설치 시 통행 폭 1.2m 이상 확보되는지 확인 | □ |
| 바닥 타일 간격 | 보행 속도 측정을 위한 기준 거리(m) 실측 | □ |
| 역무실 협조 확인 | 촬영 시간대, 사전 안내문 게시 위치 | □ |
| 조명 조건 | 탑다운 영상에서 얼굴이 흐릿하게 보이는지 확인 (개인정보 보호) | □ |
| 승객 동선 관찰 | 첨두 시간대 예상 보행 밀도 및 대기행렬 형성 여부 | □ |

## 4.2 장비 설치 위치 (사전 확정)

장비 설치 위치는 사전답사 시 최종 확정한다. 아래는 현재 계획된 위치이며, 사전답사 결과에 따라 미세 조정될 수 있다.

| 장비 | 설치 위치 (예정) | 설치 방식 | 보행 방해 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 액션캠 (탑다운) | 개찰구 상부 천장 구조물 또는 안내 표지판 | 벨크로/클램프 고정, 역무원 입회 하 설치 | 없음 (공간 점유 없음) |
| 스마트폰 + 삼각대 | 개찰구 전방 5m, 통행 동선 외곽 | 삼각대 거치 (높이 1.2m, 점유면적 약 0.3m²) | 통행 폭 1.2m 이상 확보 |

※ 삼각대 설치 위치는 사전답사 시 역무원과 협의하여 승객 통행에 방해가 되지 않는 지점으로 최종 결정한다.

# 5. 촬영 방법

서로 보완적인 두 각도에서 촬영하여 분석 항목별로 최적의 영상을 확보한다. 탑다운 촬영은 보행자의 궤적과 대기 간격 측정에, 대각선 촬영은 카드 접촉 동작과 게이트 선택 행태 관찰에 유리하다. 두 촬영 모두 개인의 안면이 선명하게 노출되지 않는 각도로 설정한다.

## 5.1 촬영 구성

| 촬영 방식 | 장비 | 각도 특성 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 탑다운 촬영 | 액션캠 (GoPro 등) 1대 | 완전 수직 — 안면 노출 최소 | 보행 궤적, 대기 간격 |
| 대각선 촬영 | 스마트폰 (60fps) + 삼각대 | 약 30° 하향 — 카드 접촉 확인 가능, 안면은 원경 | 통과시간, 게이트 선택 |

## 5.2 촬영 설정

해상도: 1080p 이상 (안면 블러 처리 후에도 동작 식별 가능)

프레임 레이트: 60fps — 통과시간 측정 정밀도 1프레임 ≈ 16.7ms

기준 거리 마커: 바닥 타일 간격(사전 실측값)을 픽셀-실거리 환산 기준으로 활용

두 카메라 싱크: 촬영 시작 시 박수 신호 사용

예비 배터리 및 저장매체 충분히 준비(연속 촬영 3시간 기준)

촬영 중 돌발 상황(혼잡 급증, 역무원 요청) 발생 시 즉시 중단

# 6. 실측 항목 및 분석 계획

본 조사에서 수집할 항목은 네 가지 범주로 구분된다. ① 게이트 서비스 시간, ② 자유보행 속도, ③ 대기행렬 행태, ④ 이용자 혼입률. 각 항목은 시뮬레이션의 대응 파라미터를 보정하거나 직접 대체하는 데 사용된다.

## 6.1 게이트 통과 시간

| 구분 | 정의 | 최소 샘플 | 시뮬레이션 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 태그리스 통과시간 | 게이트 진입 → 완전 통과 (카드 접촉 없음) | 50명 이상 | 현재 추정치(1.2초)를 실측 분포로 대체 |
| 태그 통과시간 | 카드 접촉 시작 → 완전 통과 | 50명 이상 | Gao(2019) 해외값을 한국 실측 분포로 보정 |

## 6.2 자유보행 속도

| 구분 | 측정 구간 | 최소 샘플 | 시뮬레이션 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접근 보행속도 | 개찰구 전방 5m 구간 | 40명 이상 | 보행자 희망속도 평균·표준편차 보정 |
| 퇴출 보행속도 | 개찰구 후방 5m 구간 | 40명 이상 | 통과 후 가속 행태 반영 |

## 6.3 대기행렬 행태

| 항목 | 측정 방법 | 표본/시간 | 시뮬레이션 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기행렬 길이 | 30초 간격 스냅샷 기반 수동 카운트 | 10회 이상 | 큐 성장 패턴 검증 |
| 대기 간격 | 인접 대기자 간 중심 거리 (탑다운 측정) | 20쌍 이상 | 대기 간격 파라미터 보정 |
| 줄 변경(jockeying) | 대기 중 다른 게이트로 이동한 이벤트 | 30분 연속 관찰 | 큐 내 재선택 로직 검증 |

## 6.4 태그리스 혼입률

| 항목 | 측정 방법 | 표본/시간 |
| --- | --- | --- |
| 태그리스/태그 비율 | 10분 연속 구간 내 통과 방식별 수동 분류 | 첨두 3회, 비첨두 2회 이상 |
| 시간대별 변화 | 첨두 구간을 15분 단위로 재집계 | 첨두 시간대 6회 이상 |

# 7. 개인정보 보호 및 보행 방해 방지 조치

본 조사에서 가장 중요하게 고려하는 두 가지는 승객의 개인정보 보호와 보행 흐름 방해 방지이다. 아래와 같이 구체적인 조치를 마련한다.

## 7.1 촬영 단계

촬영 개시 전 역무실에 협조 요청 및 승객 안내문 게시

안내문에는 촬영 목적, 익명 처리 방침, 이의 제기 창구를 명시

카메라 각도는 안면이 장시간·선명하게 노출되지 않도록 설정 (탑다운 수직, 대각선 원경)

특정 개인을 식별할 수 있는 소지품·유니폼 근접 촬영 금지

승객이 촬영에 불편을 제기할 경우 즉시 해당 구간 영상 삭제

## 7.2 보행 동선 방해 방지

삼각대는 개찰구 통행 동선 외곽에만 설치하며, 통행 폭 1.2m 이상 확보

장비 설치 전·후 역무원 입회 하 안전 확인

촬영 중에는 연구자가 장비 옆에 상주하여 승객 동선 변화 대응

혼잡도가 예상을 초과할 경우 촬영을 즉시 중단하고 장비 철수

## 7.3 후처리 — 안면 블러 처리

촬영된 모든 영상은 분석 전에 자동 안면 블러 처리를 거친다. YOLOv8 기반 얼굴 검출 모델로 매 프레임 얼굴 영역을 식별한 뒤, 해당 영역에 Gaussian 블러(반경 25px)를 적용한다. 대각선 영상은 얼굴이 더 잘 보이므로 특히 엄격히 처리하고, 탑다운 영상은 수직 각도 특성상 안면이 거의 노출되지 않으나 추가로 저해상도화를 적용한다.

| 촬영 방식 | 처리 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 탑다운 | 수직 각도로 안면 거의 노출 안 됨 → 추가 저해상도화 처리 | 블러 불필요 수준 |
| 대각선 | YOLOv8 얼굴 검출 → Gaussian 블러(반경 25px) 적용 | 프레임 단위 자동 처리 |

## 7.4 블러 처리 전·후 예시

아래는 블러 처리 전과 후의 예시이다. 처리 후에는 개인 식별이 불가능하며, 연구에 필요한 보행 동작만 관찰 가능하다.

| [ 블러 처리 전 ] | [ 블러 처리 후 ] |
| --- | --- |
| (사전답사 시 수집한 샘플 이미지 삽입 예정) | (YOLOv8 블러 처리 결과 이미지 삽입 예정) |

※ 위 예시 이미지는 사전답사(4/22) 시 수집한 테스트 영상에 블러를 적용한 결과이며, 본 촬영 전 보고서에 삽입 예정입니다.

## 7.5 데이터 관리 및 파기

원본 영상은 분석이 완료된 시점(촬영 후 30일 이내)에 완전 삭제

분석이 끝난 뒤에는 블러 처리된 사본만 보관

논문에는 통계값(평균, 표준편차, 분포)만 게재하며, 원시 영상은 외부 공개하지 않음

저장 위치는 연구자 개인 PC로 한정 (외부 공유 금지, 클라우드 업로드 금지)

# 8. 분석 도구

| 도구 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Kinovea (v0.9 이상) | 영상 프레임 단위 시간·거리 측정 | 무료, 반자동 추적 지원 |
| Python + OpenCV | 영상 전처리 (안정화, 구간 절단, 크롭) | 오픈소스 |
| YOLOv8 (Ultralytics) | 안면 자동 검출 및 블러 처리 | 오픈소스, 사전학습 모델 |
| Python + SciPy | 통계 분포 적합도 검정 (KS 검정, 회귀) | 오픈소스 |

# 9. 예상 산출물

본 조사를 통해 확보되는 데이터는 아래와 같으며, 각 산출물은 연구의 특정 단계에서 구체적인 용도로 사용된다.

| 산출물 | 내용 | 연구 내 활용 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 시간 분포 | 태그/태그리스 각각의 평균, 표준편차, 분포 형태 | 시뮬레이션 파라미터 보정 |
| 보행 속도 분포 | 접근/퇴출 구간별 평균과 표준편차 | 시뮬레이션 희망속도 보정 |
| 대기행렬 파라미터 | 대기 간격, jockeying 발생 빈도 | 큐 로직 검증 |
| 혼입률 시계열 | 시간대별 태그리스 이용 비율 | 시나리오 설계 현실값 대입 |
| 한국 지하철 기본다이어그램 | 밀도-속도 관계 (국내 실측) | 학술적 기여 (국제 문헌 공백) |

# 10. 담당 및 연락처

| 구분 | 성명 | 소속 | 연락처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구 수행자 | 박필진 | 서울시립대학교 교통공학과 (학부생) | (연락처 기재) |
| 지도 교수 | 이동민 | 서울시립대학교 교통공학과 | (연락처 기재) |

— 끝 —