방법론 세팅 및 필요 데이터 정리

# 1. 연구 목적

태그리스 결제 시스템의 전면 도입 과도기에서, 지하철 역사 내 태그리스 전용 게이트와 기존 태그(교통카드) 겸용 게이트의 최적 배치 전략을 도출한다.

구체적으로 다음 질문에 답한다:

태그리스 이용자 비율(10~80%)에 따라 전용 게이트를 몇 개 배치해야 하는가?

전용 게이트의 위치(양 끝, 가운데, 출구 근접 등)는 어디가 최적인가?

겸용 운영 대비 분리 운영이 평균 대기시간, 최대 대기행렬, 총 통과시간에 미치는 효과는?

# 2. 방법론 구성

## 2.1 시뮬레이션 프레임워크

JuPedSim 기반 미시적 보행자 시뮬레이션을 사용한다. 보행자 이동 모델은 Generalized Centrifugal Force Model (GCFM, Chraibi et al., 2010)을 채택한다.

GCFM 선정 이유 (선행연구 기반):

첫째, SFM의 구조적 한계 해결. Chraibi et al. (2010)은 기존 SFM에서 발생하는 보행자 간 겹침(overlapping), 비현실적 진동(oscillation), 속도 이상 문제를 GCFM이 해결함을 보였다. Jain et al. (2025)의 벤치마크 연구에서도 SFM(원형/타원형 모두)은 병목 시나리오에서 80% 이상 성공률을 달성하지 못한 반면, CFM 계열이 상대적으로 양호한 성능을 보였다.

둘째, 타원형 보행자 모델에 의한 현실적 병목 통과. GCFM은 보행자를 원형이 아닌 타원형으로 모델링하며, 보행 속도에 따라 어깨축(b)이 축소된다. Chraibi et al. (2010)은 원형 모델이 보행자의 비대칭적 공간 점유(진행 방향 vs 어깨 방향)를 반영하지 못함을 지적하며, 타원형 모델이 좁은 병목(bottleneck)에서 실험 데이터와 더 잘 일치함을 다양한 출구 폭 실험으로 검증하였다.

셋째, 힘 기반 모델의 대기행렬 형성. Lin et al. (2023)은 Modified SFM을 이용하여 지하철 게이트 기계가 보행자 흐름에 미치는 영향을 시뮬레이션하였다. 힘 기반 모델에서 게이트 앞 보행자는 전방 인력과 후방 압력의 균형으로 자연스러운 줄서기(fan/arch 형태)를 형성하며, 이는 속도 기반 모델(CFSM 등)에서 코드로 강제해야 하는 행태이다. 게이트가 적절히 배치되면 오히려 보행자 흐름을 질서화하여 통과 효율을 높일 수 있음을 보였다.

넷째, PTV Viswalk 등 상용 소프트웨어도 SFM/힘 기반 모델을 채택하고 있어 방법론적 정합성이 확보된다. 또한 GCFM은 JuPedSim 개발팀(율리히 연구소)이 직접 개발한 모델로 프레임워크와의 호환성이 최적이다.

### 2.1.1 게이트 통과 메커니즘

게이트 내부 통과는 PTV Viswalk의 Service Point 방식과 동일한 접근을 적용한다. 힘 기반 모델에서 게이트 하우징(두께 0.3m)과 같은 얇은 벽은 고밀도 상황에서 관통이 발생할 수 있으므로, 게이트 기하구조를 시뮬레이션 공간에서 제외하고 다음과 같이 코드로 제어한다.

보행자가 게이트 입구 waypoint에 도달하면 서비스 시작

서비스 시간 동안 게이트 통과 속도(0.65 m/s)로 감속

서비스 완료 후 원래 속도 복원, 출구로 이동

게이트 점유 중이면 후속 보행자는 게이트 앞에서 대기 (GCFM이 자연스럽게 줄서기 형성)

이 방식은 물리 모델(GCFM)이 대기열 형성과 접근 행태를 담당하고, 게이트 내부 서비스는 코드 로직이 담당하는 2계층 구조이다.

## 2.2 게이트 선택 모델

Gao et al. (2019)의 LRP (Local Route Planning) 모델을 채택한다. 이 모델은 베이징 지하철역 개찰구 선택 행태를 현장 관측 데이터로 검증한 모델로, 보행자가 예상 소요시간(보행시간 + 대기시간)을 기반으로 게이트를 선택한다.

핵심 수식:

V(i,j) = omega_N * (대기인원 * t0) + omega_L * ((L1 + L3) / v_i)

P(j) = exp(-V_j) / sum(exp(-V_k))

Gao 모델의 특징:

L1(현재 위치 -> 게이트) + L3(게이트 -> 출구) 총 경로 거리 반영

보행자 성격 유형(모험형/보수형/중립형)에 따른 시간가치 차별화

3단계 재선택: 3.0m(확률적) -> 1.7m(확률적) -> 1.0m(확정적)

거리 추정 오차(+-10%)와 대기인원 추정 오차 반영

## 2.3 서비스 시간 모델

태그 사용자의 서비스 시간(카드 태핑 + 게이트 통과)은 Gao (2019)의 현장 실측값을 기본으로 하되, 우이신설선 현장조사로 한국 환경에 맞게 검증한다. 태그리스 사용자는 무정지 통과(서비스 시간 ~0초)로 가정한다.

## 2.4 시나리오 설계

기본 시나리오(Baseline)는 현재 성수역 운영 방식으로, 7개 게이트가 전부 태그 전용으로 운영되는 상황이다. 현재 성수역에는 태그리스 게이트가 설치되어 있지 않다.

개선 시나리오는 태그리스 도입 시 일부 게이트를 태그리스 전용으로 전환하는 것이다. 전용 게이트 수(1~3개)와 위치(양 끝, 가운데, 출구 근접)를 조합하여 최적 배치를 탐색한다. 나머지 게이트는 태그+태그리스 겸용으로 운영한다.

태그리스 이용자 비율은 도입 초기(10%)부터 확산기(80%)까지 변화시키며, 각 비율에서 전용 게이트 최적 개수와 위치가 어떻게 달라지는지 분석한다.

| 변수 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 태그리스 비율 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80% | 독립변수 |
| 전용 게이트 수 | 0(baseline), 1, 2, 3개 | 독립변수 |
| 전용 게이트 위치 | 양 끝 / 가운데 / 출구 근접 | 독립변수 |
| 시간대 | 피크 / 비피크 | 독립변수 |

평가 지표:

평균 대기시간 (초): 게이트 앞 대기열에서 소요되는 시간

최대 대기행렬 길이 (명): 게이트 앞에 줄 선 최대 인원

총 통과시간 (초): 계단 출발에서 출구 도달까지 소요 시간

보행자 밀도 및 서비스 수준 (LOS): 대합실 내 혼잡도

# 3. 시뮬레이션 파라미터

## 3.1 GCFM 이동 모델 (Chraibi et al., 2010)

모델 수준 파라미터:

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이웃 반발 강도 | 0.3 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 벽면 반발 강도 | 0.2 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 이웃 상호작용 거리 | 2.0 m | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 벽면 상호작용 거리 | 2.0 m | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 최대 이웃 반발력 | 9.0 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 최대 벽면 반발력 | 3.0 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |

에이전트 수준 파라미터:

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이완 시간 (tau) | 0.5 s | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 질량 (mass) | 1 | JuPedSim 기본값 | 불필요 |
| 희망 보행속도 (v0) | N(1.34, 0.26) m/s | Weidmann (1993) | 검증 |
| 속도 범위 | 0.8 ~ 1.5 m/s (clip) | Gao (2019) 범위 참고 | 불필요 |
| 타원 장축 최소 (a_min) | 0.2 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 장축 신장 계수 (a_v) | 1.0 | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 단축 최소 (b_min) | 0.2 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |
| 타원 단축 최대 (b_max) | 0.4 m | Chraibi et al. (2010) | 불필요 |

## 3.2 게이트 선택 (Gao LRP)

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대기시간 가중치 (모험형) | 1.2 | Gao (2019) | 검증 |
| 보행시간 가중치 (모험형) | 0.8 | Gao (2019) | 검증 |
| 대기시간 가중치 (보수형) | 0.8 | Gao (2019) | 검증 |
| 보행시간 가중치 (보수형) | 1.2 | Gao (2019) | 검증 |
| 성격 비율 (모험:보수:중립) | 1:1:1 | Gao (2019) 가정 | 검증 |
| 재선택 거리 (1차/2차/3차) | 3.0 / 1.7 / 1.0 m | Gao (2019) 현장관측 | 검증 |
| 거리 추정 오차 | +-10% | Gao (2019) | 불필요 |

## 3.3 서비스 시간

| 파라미터 | 값 | 출처 | 캘리브레이션 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 시간 t0 (태그) | 평균 2.0s (0.8~3.7s) | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 카드 태핑 시간 | 평균 1.1s (0.5~2.0s) | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 게이트 통과 속도 | 0.65 m/s | Gao (2019) 실측 | 한국 검증 |
| 태그리스 서비스 시간 | ~0s (무정지 통과) | 본 연구 가정 | 실측 필수 |

# 4. 필요 데이터 및 수집 가능성

## 4.1 수집 가능한 데이터

| 데이터 | 수집 방법 | 수집처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 역별 시간대별 승하차 인원 | 공공데이터 다운로드 | 서울교통공사 공개데이터 | 확보 완료 (2024년 데이터) |
| 게이트 시설물 현황 (유형, 수량) | 공공데이터 다운로드 | 서울교통공사 시설물 데이터 | 확보 완료 |
| 성수역 대합실 도면/치수 | 역사 안내도 + 현장 측정 | 현장조사 | 확보 완료 (AnyLogic 기반 좌표 변환) |
| 태그 사용자 게이트 통과시간 | 스마트폰 60fps 영상 촬영 + Kinovea 분석 | 우이신설선 현장조사 | 촬영 허가 필요 |
| 태그리스 사용자 게이트 통과시간 | 스마트폰 60fps 영상 촬영 + Kinovea 분석 | 우이신설선 현장조사 | 촬영 허가 필요, 세계 최초 실측 |
| 게이트 앞 접근/퇴출 보행속도 | 영상 분석 (게이트 전후 1m 구간) | 우이신설선 현장조사 |  |
| 게이트별 대기행렬 길이 | 영상 분석 (5분 단위 카운트) | 우이신설선 현장조사 |  |
| 게이트별 이용 비율 | 영상 분석 (게이트별 통과 인원) | 우이신설선 현장조사 | Gao LRP 파라미터 검증용 |
| 태그리스 혼입률 | 영상 분석 (태그리스/전체 비율) | 우이신설선 현장조사 | 시나리오 설정 근거 |

## 4.2 수집 불가능하거나 제한적인 데이터

| 데이터 | 불가능 사유 | 대체 방안 |
| --- | --- | --- |
| 보행자 성격 유형 비율 (모험/보수/중립) | 설문조사 필요 (졸업설계 범위 초과) | Gao (2019) 가정값(1:1:1) 사용 + 민감도 분석으로 영향 확인 |
| 게이트 선택 시 개인별 시간가치(VOT) | SP 조사 필요 (비용/시간 한계) | Gao (2019) 문헌값 사용 + 게이트별 이용 비율로 간접 검증 |
| 성수역 게이트 실측 데이터 | 성수역에 태그리스 게이트 미설치 | 우이신설선 실측 -> 성수역 시뮬레이션에 적용 (transferability 가정) |
| 대규모 보행 궤적 데이터 | 탑다운 카메라 설치 불가, CCTV 접근 불가 | GCFM 문헌 파라미터 + 우이신설선 보행속도 검증으로 대체 |
| 태그리스 비율별 장기 운영 데이터 | 현재 우이신설선만 운영 중 (비율 변동 관측 불가) | 시뮬레이션 시나리오로 비율 변화 모사 (10~80% 범위) |

# 5. 현장조사 계획 (우이신설선)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 노선 | 우이신설선 (2023년 태그리스 상용화) |
| 대상 역 | 선정 예정 (혼잡 역 우선) |
| 측정 시간대 | 피크 07:30~09:00 / 18:00~19:30 비피크 13:00~14:30 |
| 촬영 장비 | 스마트폰 60fps (개찰구 측면) |
| 분석 도구 | Kinovea (반자동) 또는 YOLO+DeepSORT (자동화) |
| 최소 샘플 | 시간대당 100명 이상 (태그/태그리스 각각) |
| 측정 항목 | 통과시간, 접근속도, 퇴출속도, 대기행렬, 게이트별 이용 비율 |
| 사전 준비 | 역무실 촬영 허가, 바닥 기준점(전후 1m) 설정 |

현장조사 데이터는 (1) 서비스 시간 분포 피팅, (2) 보행속도 검증, (3) 게이트 선택 모델 파라미터 간접 검증에 활용한다.